###### Entrée dans l'atelier

Cette tâche montre comment entrer dans l'atelier Generative Shape Design et ouvrir une pièce de type filaire.

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Forme -> Generative Shape Design.

L'atelier Generative Shape Design s’ouvre.

2. Sélectionnez Fichier -> Ouvrir, puis le document : GettingStartedShapeDesign.CATPart. dans la documentation puis French --> One line ->Sdgug puis Samples

Une pièce de type filaire apparaît.

Dans la suite du scénario, vous allez utiliser les éléments de construction de cette pièce pour concevoir la représentation géométrique suivante.

###### Guidage et Décalage

Cette tâche montre comment créer une surface guidée et une surface décalée.

1. Cliquez sur l'icône Surface guidée .

La boîte de dialogue de définition de la surface guidée apparaît.

2. Sélectionnez les deux courbes de section.

3. Sélectionner les deux courbes guides.

4. Cliquer sur OK pour créer la surface guidée.

5. Cliquer sur l'icône Décalage :

#### 6. Sélectionnez la surface guidée.

#### 7. Entrer une valeur de décalage de 2 mm.

La surface décalée apparaît dans le plan normal à la surface guidée.

#### 8.Cliquer sur OK pour créer la surface décalée.

###### Découpage, guidage et création de congé de raccordement

Cette tâche montre comment découper des surfaces puis créer une surface guidée et deux congés de raccordement.

#### 1. Cliquez sur l'icône Intersection

#### 2. Sélectionner la surface décalée et le premier plan pour créer l'intersection entre ces deux éléments.

3. Cliquer sur l'icône Découpage

La boîte de dialogue Définition de la coupe s'affiche.

#### 4. Sélectionner la surface décalée en cliquant sur la partie à conserver après le découpage.

#### 5. Sélectionner le premier plan comme élément coupant.

#### 6. Cliquer sur OK pour couper la surface.

#### 7. Répéter l'opération précédente en sélectionnant la surface guidée puis le second plan pour définir dans un premier temps l'intersection, puis pour couper la surface.

#### 8. Cliquez sur OK pour couper la surface.

#### 9. Cliquez sur l'icône Surface guidée

La boîte de dialogue de définition de la surface guidée apparaît.

#### 10. Sélectionnez les arêtes d'intersection des deux surfaces résultant du découpage en guise de sections.

#### 11. Cliquez sur OK pour créer la surface guidée entre les deux surfaces découpées.

#### 12.Cliquez sur l'icône Congé de raccordement

#### La boîte de dialogue Congé de raccordement s'affiche.

#### 13. Sélectionner la première surface découpée comme premier élément support.

#### 14. Sélectionner la surface guidée comme second élément support.

#### 15. Entrez une valeur de rayon de congé de 3 mm.

#### Des flèches indiquent l'orientation des surfaces.

#### 16. Assurez-vous de la bonne orientation des surfaces, puis cliquer sur OK pour créer la première surface de congé de raccordement.

#### 17. Sélectionner la seconde surface découpée comme premier élément support.

#### 18. Sélectionner la surface guidée comme second élément support.

#### 19. Entrer une valeur de rayon de congé de 3 mm.

#### 20. Assurez-vous de la bonne orientation des surfaces, puis cliquer sur OK pour créer la seconde surface de congé de raccordement

###### Balayage et création de congés de raccordement

Cette tâche montre comment créer des surfaces de balayage et des congés de raccordement des deux côtés de la pièce.

Pour ce faire, vous allez utiliser l'élément de profil sur le côté de la pièce.

Vous allez également créer un élément de profil symétrique sur le côté opposé de la pièce.

#### 1. Cliquez sur l'icône Balayage.

#### La boîte de dialogue Surface de balayage s'affiche.

#### 2. Cliquez sur le bouton balayage : Explicite.

#### 3. Sélectionner l'élément profil (Corner.1).

#### 4. Sélectionner la courbe guide (Guide.1).

#### 5. Sélectionner la courbe centrale en guise de spine (Spline.1).

#### 6. Cliquez sur OK pour créer la surface de balayage.

#### 7. Cliquez sur l'icône Symétrie

#### La boîte de dialogue Définition de la symétrie s'affiche.

#### 8. Sélectionner l'élément de profil à transformer par symétrie.

#### 9. Sélectionner le plan YZ comme élément de référence.

#### 10. Cliquez sur OK pour créer l'élément de profil symétrique.

#### 11. Cliquez une nouvelle fois sur l'icône Balayage.

#### 12. Sélectionner le profil (Symmetry.3) et la courbe guide (Guide.2).

#### 13. Sélectionner la courbe centrale en guise de spine.

#### 14. Cliquez sur OK pour créer la surface de balayage.

#### 15. Pour créer un congé entre la partie latérale et la partie centrale, cliquer sur l'icône Congé de raccordement.

#### 16. Sélectionner l'élément de balayage latéral et la partie centrale de la pièce puis entrer une valeur de rayon de congé de 1 mm.

#### 17. Cliquez sur Appliquer pour pré visualiser le congé, puis sur OK pour le créer.

#### 18. Sélectionner l'autre élément de balayage et la partie centrale de la pièce, puis entrer une valeur de rayon de congé de 1 mm.

#### 19. Cliquez sur OK pour créer le congé.

###### Utilisation du graphe historique

Cette tâche montre comment utiliser le graphe historique.

#### 1. Sélectionnez l'élément pour lequel vous voulez afficher le graphe historique.

#### 2. Cliquez sur l'icône d'affichage du graphe

#### La boîte de dialogue Graphe historique s'affiche.

#### Dans le cas présent, vous pouvez parcourir l'historique des événements relatifs à la construction de l'élément Surface guidée.1. Chaque branche du graphe peut être développée ou réduite en fonction du niveau de précision désiré.

#### Les icônes disponibles sont les suivantes.

#### Ajout au graphe ;

#### Retrait du graphe ;

#### Centrer tout ;

#### Présentation SKIN / Présentation PART ;

#### Paramètres ;

#### Contraintes.

#### Il suffit de cliquer sur l'icône

#### 3. Fermer pour quitter ce mode..

###### Transformation de la pièce

#### Cette tâche montre comment modifier la pièce au moyen d'une opération d'affinité.

#### 1.Cliquez sur l'icône Affinité

#### La boîte de dialogue Définition de l'affinité s'affiche.

#### 2.Sélectionner le profil de section de fin devant être transformé par l'affinité.

#### 3.Indiquer les caractéristiques du système d'axes utilisé pour l'opération d'affinité :

#### point PT0 en origine ;

#### plan XY comme plan de référence ;

#### arête horizontale de profil de coin comme axe X.

#### 4.Indiquez les ratios d'affinité : X=1, Y=1 et Z=1.5.

#### 5. Cliquez sur OK pour créer le nouveau profil.

#### 6.Modifiez la définition de la surface guidée pour remplacer le profil de section par le nouveau profil.

#### 7.Si nécessaire, cliquez sur l'icône Mise à jour pour mettre à jour votre création.

Création de surfaces

CATIA Generative Shape Design vous permet de modéliser des surfaces à la fois simples et complexes à l'aide de techniques telles que le guidage, le balayage et le remplissage.

Création de surfaces par extrusion : Sélectionnez un profile, indiquez la direction de l'extrusion et définissez les deux extrémités de l'extrusion.

Création de surfaces de révolution : Sélectionnez un profil, un axe de rotation et définissez les limites d'angle de la surface de révolution.

Création de surfaces décalées : Sélectionnez la surface à décaler, indiquez la valeur et la direction du décalage.

Création de surface de balayage : Sélectionnez une ou plusieurs courbes de guidage, le profil à balayer, et éventuellement, une spine, une surface de référence, et des valeurs de début et de fin.

Création de surfaces de remplissage : Sélectionnez des courbes ou des arêtes de la surface  formant une frontière fermée et indiquez le type de continuité

Création de surfaces guidées : Sélectionnez au moins deux courbes de section plane, et éventuellement des courbes de guidage et une spine, et indiquez les conditions de tangence.

Création de surfaces de raccord: : Sélectionnez deux courbes et, éventuellement leur support, indiquez la tension, la continuité, le point de fermeture et le rapport de couplage, si nécessaire.

Extraction d'une géométrie : Sélectionnez une arête ou la face d'un élément géométrique.

Exécution d'opérations sur les formes géométriques

CATIA Generative Shape Design permet de modifier votre création à l'aide de techniques telles que la relimitation, l'extrapolation et la création de congés de raccordement.

Jonction de géométries : Sélectionnez au moins deux courbes ou surfaces à joindre.

Ajustement de géométries : Sélectionnez au moins deux surfaces présentant un

espace à ajuster.

Découpage de géométrie : Sélectionnez l'élément à découper et un élément de

découpe.

Relimitation de géométrie : Sélectionnez deux éléments à relimiter et indiquez le côté

concerné.

Création de congés de raccordement : Sélectionnez deux surfaces support, entrez une valeur de rayon, indiquez le type de congé et l'emplacement.

Création de congés sur arête : Sélectionnez une arête interne sur une surface, la

surface elle-même, définissez le type de congé et le mode de propagation et entrez

une valeur de rayon.

Création de congés variables : Sélectionnez une arête à transformer en congé,

indiquez le type d'extrémité du congé, le mode de propagation, sélectionnez un point

sur l'arête où le rayon sera variable et entrez la valeur du rayon à ce point.

Création de congés face-face : Sélectionnez une surface support, les deux faces à

transformer en conté, indiquez le mode de relimitation et entrez une valeur de rayon.

Création de congés tritangents : Sélectionnez une surface support, indiquez le mode

de relimitation, les deux faces à transformer en conté et celle à supprimer.

Translation de géométrie : Sélectionnez un élément, une direction de translation

#### (droite, plan ou vecteur) et indiquez la distance de la translation.

Réalisation d'une symétrie sur une géométrie : Sélectionnez un élément, puis un point, une droite ou un plan comme élément de référence.

Transformation d'une géométrie par facteur d'échelle : Sélectionnez un élément, puis un point, un plan ou une surface plane comme élément de référence, et indiquez le rapport du facteur d'échelle.

Transformation d'une géométrie par affinité : Sélectionnez un élément à transformer,

indiquez les caractéristiques du système d'axes et entrez les valeurs de ratio d'affinité.

Rotation d'une géométrie : Sélectionnez un élément, une droite comme axe de rotation et indiquez l'angle de rotation.

Extrapolation d'une surface : Sélectionnez une courbe frontière, puis la surface

elle-même, indiquez la limite d'extrapolation (valeur ou surface/plan limite) et indiquez

les contraintes d'extrémité (tangente/normale).

Extrapolation d'une courbe : Sélectionnez le point final d'une courbe, la courbe

elle-même, indiquez la limite de l'extrapolation (longueur ou surface/plan de limite) et indiquez les contraintes de continuité (en tangence/en courbure).